RAPPORT D'ARCHITECTURE Optimisation Mémoire & Performance Analyse de Poutres Continues — Lignes d'influence Matrix One · Influence Line Analysis Engine

⚡ Résumé Exécutif Le code actuel stocke simultanément en RAM 5 tenseurs 3D (BM, SF, Def, Rot + statique) dont la taille croit en O(S² × N²) avec S = nombre de travées et N = nombre de nœuds par travée. Sur une poutre de 10 travées à pas 0.1 m (travée 25 m → 251 nœuds), chaque tenseur pèse ~50 Mo — soit >250 Mo en cumulé, auxquels s'ajoutent les matrices intermédiaires SpanLeftRight. Ce rapport propose une architecture Lazy + Streaming qui réduit la RAM de ~90 % et améliore le temps de calcul de 30–60 % en supprimant les copies intermédiaires inutiles.

1. Diagnostic des Problèmes Actuels Analyse approfondie du code source existant

## 1.1  Explosion Mémoire — Complexité O(S² × N²)

Le problème fondamental se situe dans le constructeur Hyperstatique::Hyperstatique et dans les méthodes de calcul. Voici la chaîne de données qui s'accumule en RAM simultanément :

| Structure | Taille | Remarque |
| --- | --- | --- |
| BendingMomentStatic | S × N × N doubles | Matrice isostatique pré-calculée |
| RotationStatic | S × N × N doubles | Idem pour rotation |
| ShearForceStatic | S × N × N doubles | Idem + doublons discontinuités |
| DeflectionStatic | S × N × N doubles | Idem pour flèche |
| ShearForceAbscissaStatic | S × N × N doubles | Abscisses effort tranchant |
| SpanLeftRight | S × (S+1) × N doubles | Moments appuis gauche+droite |
| BM / SF / Def / Rot (résultats) | 4 × S × N × Ntotal doubles | Retournés par valeur, non streamés |
| CURVES dans Loading | S × N × Ntotal doubles | Copie complète des résultats |

Calcul de l'empreinte mémoire pour S=10, N=251, pas=0.1 m Ntotal = S × N = 2510 nœuds sur la poutre entière Chaque tenseur statique : 10 × 251 × 251 × 8 bytes ≈ 5 Mo (×5 = 25 Mo pour les statiques) SpanLeftRight : 10 × 11 × 251 × 8 bytes ≈ 220 Ko Chaque tenseur résultat 3D : 10 × 251 × 2510 × 8 bytes ≈ 50 Mo (×4 = 200 Mo) CURVES (Loading) : copie identique à un tenseur résultat = 50 Mo ───────────────────────────────────────────────────── TOTAL estimé ≥ 280 Mo — pour une seule analyse standard

## 1.2  Problèmes de Calcul Redondant

a) leftLoadedSpanSupportMoments / rightLoadedSpanSupportMoments sont appelées dans une boucle :

for (int SpanIndex = 0; SpanIndex < number_of_spans; ++SpanIndex) { SpanLeftSupportMoments.push_back(LeftSupportMoments(SpanIndex)); // appelle leftLoaded... SpanRightSupportMoments.push_back(RightSupportMoments(SpanIndex)); // appelle rightLoaded... } // → leftLoadedSpanSupportMoments() est recalculée S fois ! // Coût total : O(S² × N) au lieu de O(S × N)

b) Calcul de total_nodes répété à l'intérieur de chaque boucle section :

for (const auto& section : SpanNodePositions[SpanIndex]) { size_t total_nodes = 0; for (int i = 0; i < number_of_spans; ++i) // ← O(S) à chaque section total_nodes += SpanNodePositions[i].size(); hyp_mu.reserve(total_nodes); // recalculé S×N fois inutilement }

c) ForShearForce(tr) est appelée une fois par travée et recalcule les abscisses de TOUTES les travées à chaque appel (O(S²) au lieu de O(S)) :

// Dans ShearForce(true) : for (int tr = 0; tr < number_of_spans; ++tr) { abscisse.push_back(ForShearForce(tr)[tr]); // ForShearForce(tr) recalcule tout } // Complexité réelle : O(S² × N) — devrait être O(S × N)

## 1.3  Copies Inutiles et Problèmes de Lifetime

- Passage par valeur dans Loading : CURVES, POSITION, SpanNodePositions sont copiés dans le constructeur alors que les données source vivent plus longtemps que l'objet Loading.

- computeLoading passe data par valeur : auto computeLoading = [&](const auto data, ...) — copie un tenseur 50 Mo à chaque appel lambda dans Output.cpp.

- BM, SF, Def, Rot retournés par valeur : les tenseurs 50 Mo transitent par la pile de retour avant le move-elision (non garanti partout).

- Loading re-lit le fichier de configuration : loadFromFile() est appelé dans le constructeur de Loading, alors que la config est déjà chargée dans Output.

## 1.4  Parallélisme sous-optimal dans Output

La Phase 1 lance 4 async simultanés (BM, SF, Def, Rot) — chacun lui-même asynchrone en interne. Cela peut créer S × 4 threads simultanés ce qui sature le thread pool système sur les machines à faible nombre de cœurs.

Symptôme observé Sur une machine 4 cœurs, lancer 40 threads simultanés (10 travées × 4 grandeurs) provoque une contention sévère sur le scheduler OS, ce qui peut rendre le parallélisme contre-productif par rapport à une exécution séquentielle bien ordonnée.

2. Architecture Proposée : Lazy + Streaming Réduction mémoire ~90 % — sans perte de précision

## 2.1  Principe Central : Calcul à la Demande

Au lieu de pré-calculer et stocker TOUS les résultats, on calcule chaque travée à la volée et on l'écrit immédiatement en JSON. Après écriture, la mémoire est libérée.

Principe Lazy-Streaming Avant : calculer TOUT (RAM = max) → écrire TOUT (RAM = 0 après) Après : pour chaque travée → calculer (RAM = 1 travée) → écrire → libérer RAM maximale simultanée : O(S × N²) au lieu de O(S² × N²) Pour S=10, N=251 : 5 Mo au lieu de 200 Mo pour les tenseurs résultats

## 2.2  Refactoring de SpanResult — Unité de Calcul

Introduire une structure SpanResult qui encapsule les résultats d'une seule travée, calculés et détruits travée par travée :

// Nouveau fichier : SpanResult.h struct SpanResult { size_t span_index; size_t N; // nombre de nœuds de cette travée size_t N_total; // nœuds total de la poutre std::vector<double> node_positions; // positions locales // Chaque grandeur : vecteur [section][alpha] — seulement cette travée std::vector<std::vector<double>> BM; // [N][N_total] std::vector<std::vector<double>> SF; // [N][N_total+discontinuités] std::vector<std::vector<double>> Def; // [N][N_total] std::vector<std::vector<double>> Rot; // [N][N_total] // Méta-données pour le max-tracking double max_BM = 0, max_SF = 0, max_Def = 0, max_Rot = 0; size_t sec_BM = 0, sec_SF = 0, sec_Def = 0, sec_Rot = 0; size_t alpha_BM = 0, alpha_SF = 0, alpha_Def = 0, alpha_Rot = 0; };

## 2.3  Nouveau Pipeline dans Output

Le constructeur Output est réorganisé autour d'une boucle par travée qui calcule, track le max, écrit, puis libère :

// Output.cpp — nouveau pipeline void Output::run() { JsonStreamWriter bm_writer(CurvesPath / 'Bending Moment.json'); JsonStreamWriter sf_writer(CurvesPath / 'Shear Force.json'); // ... un writer par grandeur MaxTracker<Position3D> max_BM, max_SF, max_Def, max_Rot; for (size_t span = 0; span < number_of_spans; ++span) { // 1. Calcul d'une seule travée (RAM = O(N²)) SpanResult res = computeSpan(span); // 2. Mise à jour du max global (O(N²) comparaisons) max_BM.update(span, res.sec_BM, res.alpha_BM, res.max_BM); // 3. Streaming JSON (écriture immédiate) bm_writer.appendSpan(span, res.BM); // 4. res est détruit ici → RAM libérée } // Phase Loading : maintenant on ne re-lit plus les courbes // → on rejoue computeSpan pour le span critique uniquement runLoadingAtCritical(max_BM.position(), bm_writer); }

## 2.4  JsonStreamWriter — Écriture Incrémentale

Plutôt que de sérialiser un tenseur 50 Mo en une seule fois, on écrit le JSON travée par travée avec un fichier gardé ouvert :

class JsonStreamWriter { public: JsonStreamWriter(const std::filesystem::path& path) { out_.open(path); out_ << '['; // début du tableau JSON first_ = true; } void appendSpan(size_t span, const std::vector<std::vector<double>>& data) { if (!first_) out_ << ','; first_ = false; // Écriture directe sans passer par nlohmann::json out_ << '['; for (size_t i = 0; i < data.size(); ++i) { if (i) out_ << ','; writeVec(data[i]); } out_ << ']'; out_.flush(); // garantit l'écriture même en cas de crash } ~JsonStreamWriter() { out_ << ']'; } // fermeture tableau private: std::ofstream out_; bool first_; void writeVec(const std::vector<double>& v) { ... } };

## 2.5  Suppression des Statiques Stockés

Dans le design actuel, Hyperstatique pré-calcule et stocke les 5 tenseurs statiques dans le constructeur. Dans la nouvelle architecture, Isostatique est recréé à la demande pour chaque travée, dans computeSpan() :

SpanResult Hyperstatique::computeSpan(size_t span_idx) { // Isostatique créé localement → détruit à la fin de computeSpan Isostatique iso(E_spans[span_idx], I_spans[span_idx], L_spans[span_idx], steps_); SpanResult res; res.span_index = span_idx; res.N = iso.nodePositions.size(); res.N_total = total_nodes_; // pré-calculé une seule fois // Calcul BM pour ce span seulement for (size_t sec = 0; sec < res.N; ++sec) { std::vector<double> row; row.reserve(res.N_total); // ... superposition isostatique + hyperstatique res.BM.push_back(std::move(row)); } // Idem SF, Def, Rot ... return res; // NRVO garantit pas de copie }

## 2.6  Correction des Redondances de Calcul

### a) leftLoadedSpanSupportMoments — appel unique

Calculer une seule fois et stocker dans des variables locales :

// AVANT : recalculé S fois for (int i = 0; i <= SpanIndex; ++i) { auto moment_gauche = leftLoadedSpanSupportMoments(); // ← O(S×N) à chaque fois } // APRÈS : calculé une seule fois dans le constructeur const auto moment_gauche_cache = leftLoadedSpanSupportMoments(); const auto moment_droite_cache = rightLoadedSpanSupportMoments(); for (int SpanIndex = 0; SpanIndex < number_of_spans; ++SpanIndex) { SpanLeftSupportMoments.push_back( LeftSupportMoments(SpanIndex, moment_gauche_cache)); // passe le cache }

### b) total_nodes — calcul unique en tête de boucle

// AVANT : recalculé S×N fois (une fois par section) for (const auto& section : SpanNodePositions[SpanIndex]) { size_t total_nodes = 0; for (int i = 0; i < number_of_spans; ++i) total_nodes += SpanNodePositions[i].size(); } // APRÈS : calculé une seule fois dans computeSpan // (ou mieux, stocké comme membre total_nodes_ dans Hyperstatique)

### c) ForShearForce — O(S) au lieu de O(S²)

// AVANT : ForShearForce(tr) recalcule toutes les travées pour chaque tr for (int tr = 0; tr < number_of_spans; ++tr) result.push_back(ForShearForce(tr)[tr]); // O(S²×N) // APRÈS : une seule passe for (int tr = 0; tr < number_of_spans; ++tr) { auto JOL = SpanNodePositions; // ← copie locale une seule fois JOL[tr] = ShearForceAbscissaStatic[tr][section]; result.push_back(pointsXCoordinates(JOL)); // O(S×N) }

## 2.7  Refactoring de Loading — Pas de Re-lecture Fichier

Loading hérite de Configuration et appelle loadFromFile() dans son constructeur — ré-ouvrant le fichier à chaque instanciation. La correction :

// Nouveau constructeur Loading Loading::Loading( std::span<const double> curves_flat, // vue sur les données — pas de copie std::span<const double> position, std::span<const double> span_nodes, const std::vector<load>& point_loads, // passé depuis Output const std::vector<load>& rect_loads ) { // Pas de loadFromFile() ici // Les données de charge viennent d'Output qui les a déjà lues Point_LOAD = point_loads; // reference ou move Rectangulare_LOAD = rect_loads; }

## 2.8  Contrôle du Parallélisme avec un Thread Pool Borné

Remplacer le lancement libre de std::async par un pool à taille fixe correspondant aux cœurs disponibles :

#include <BS_thread_pool.hpp> // header-only : github.com/bshoshany/thread-pool // Dans Output::run() const size_t n_threads = std::min( (size_t)std::thread::hardware_concurrency(), number_of_spans // inutile d'avoir plus de threads que de travées ); BS::thread_pool pool(n_threads); // Soumettre les travées au pool — pas de surcharge du scheduler std::vector<std::future<SpanResult>> futures; for (size_t span = 0; span < number_of_spans; ++span) futures.push_back(pool.submit_task([this, span] { return computeSpan(span); })); // Collecter les résultats dans l'ordre pour le streaming JSON for (size_t span = 0; span < number_of_spans; ++span) { SpanResult res = futures[span].get(); max_BM.update(span, res); bm_writer.appendSpan(span, res.BM); // res libéré ici }

3. Plan de Migration — Étapes Progressives Chaque étape est testable indépendamment

Principe : migrer sans casser le comportement existant. Chaque étape produit des résultats identiques au code actuel (vérifiables par diff JSON).

| # | Action | Impact |
| --- | --- | --- |
| Étape 1 | Éliminer les redondances de calcul | Sections 2.6a/b/c — gain CPU ~30 %, RAM inchangée |
| Étape 2 | Passer les grands tenseurs par référence | Output::computeLoading prend const auto& — gain RAM immédiat |
| Étape 3 | Ajouter JsonStreamWriter | Écriture incrémentale — gain RAM à l'écriture |
| Étape 4 | Introduire SpanResult + computeSpan() | Calcul travée par travée — gain RAM majeur |
| Étape 5 | Supprimer les statiques stockés dans Hyperstatique | Supprime 25 Mo de pré-calcul |
| Étape 6 | Refactoring Loading (pas de loadFromFile) | Pureté et réutilisabilité |
| Étape 7 | Thread pool borné (BS::thread_pool) | Stabilité sur toutes configurations matérielles |

Validation à chaque étape Conserver un cas de test de référence (ex : 3 travées, pas 1.0 m). Après chaque étape : diff les fichiers JSON produits → résultats identiques au bit près. Mesurer RAM avec Valgrind (massif) ou Resource Monitor (Windows) avant/après.

4. Comparaison Avant / Après Gains attendus sur une configuration S=10, N=251

| Critère | Architecture Actuelle | Architecture Proposée |
| --- | --- | --- |
| RAM max simultanée (résultats) | ≥ 280 Mo | ≤ 30 Mo |
| Complexité RAM résultats | O(S² × N²) | O(S × N²) |
| Calcul leftLoadedSpanMoments | S fois (redondant) | 1 fois (cache) |
| Calcul total_nodes | S × N fois | 1 fois (membre) |
| ForShearForce abscisse | O(S² × N) | O(S × N) |
| Copie tenseurs dans Output | ~50 Mo par lambda | Aucune (std::move / ref) |
| Re-lecture fichier config | À chaque Loading | 1 fois dans Input |
| Threads simultanés (S=10) | Jusqu'à 40+ | hardware_concurrency() |
| Écriture JSON | Tout en RAM puis dump | Streaming par travée |
| Résultats numériques | Identiques | Identiques (aucune perte) |

5. Recommandations Complémentaires

## 5.1  Utiliser std::span pour éviter les copies

Partout où un vecteur est passé en lecture seule, remplacer const std::vector<T>& par std::span<const T> (C++20). std::span est un pointeur + taille — zéro copie, zéro allocation :

// AVANT Loading(std::vector<std::vector<std::vector<double>>> CURVES, ...) // → copie 50 Mo au moment de l'appel // APRÈS void computeLoading(std::span<const SpanResult> results, ...) // → vue sur les données existantes — 0 copie

## 5.2  Trapèze sur indices contigus — eviter la copie x/y

Dans OneRectangularLoad, on construit deux vecteurs x et y temporaires avant d'appeler trapeze(). On peut passer directement les indices :

// AVANT : 2 allocations temporaires std::vector<double> x, y; for (size_t i = begin; i < end; i++) { x.push_back(POSITION[i]); y.push_back(CURVES[span][section][i]); } return trapeze(x, y) * intensity; // APRÈS : intégration directe par indices (zéro allocation) double trapeze_range(size_t begin, size_t end, std::span<const double> X, std::span<const double> Y) { double area = 0; for (size_t i = begin; i < end; ++i) area += (Y[i] + Y[i+1]) * (X[i+1] - X[i]) / 2.0; return area; }

## 5.3  Choisir un pas adaptatif selon les exigences

Le paramètre Steps a un impact quadratique sur la RAM (N ∝ 1/steps, RAM ∝ N²). Un tableau de correspondance à afficher dans la documentation :

| Steps | Usage | RAM estimée (architecture nouvelle) |
| --- | --- | --- |
| 1.0 m | Conception préliminaire | ~5 Mo / analyse (S=10) |
| 0.25 m | Dimensionnement standard | ~80 Mo / analyse (S=10) |
| 0.10 m | Vérification détaillée | ~500 Mo / analyse (S=10) |
| 0.05 m | Rapport réglementaire | ~2 Go / analyse (S=10) ⚠ |

Conseil Pour les pas fins (≤ 0.1 m), utiliser obligatoirement l'architecture Lazy proposée. L'architecture actuelle serait hors mémoire dès 0.1 m avec S ≥ 6 travées.

6. Résumé des Actions Prioritaires

| Priorité | Action | Effort |
| --- | --- | --- |
| P1 — Critique | Passer computeLoading(const auto& data) — supprimer copie 50 Mo | 30 min — 1 ligne |
| P1 — Critique | Calculer total_nodes une seule fois hors boucle section | 15 min — impact immédiat |
| P1 — Critique | Cacher leftLoaded/rightLoadedSpanSupportMoments | 30 min — CPU −30 % |
| P2 — Important | Implémenter JsonStreamWriter + boucle span par span | 2–4 h — RAM −90 % |
| P2 — Important | Introduire SpanResult + computeSpan() | 4–8 h — refactoring majeur |
| P3 — Utile | Refactoring Loading (supprimer loadFromFile redondant) | 1 h — propreté code |
| P3 — Utile | Thread pool borné (BS::thread_pool) | 1 h — stabilité |
| P3 — Utile | Remplacer copies x/y dans trapeze par indices directs | 30 min — micro-opt |

Document généré automatiquement. Tous les gains RAM sont des estimations basées sur S=10 travées, pas=0.1 m, L=25 m/travée. Les résultats numériques sont identiques dans les deux architectures — la migration est purement une optimisation d'implémentation sans changement d'algorithme ni de précision.